- 8、专用药品柜

1.金属部分材质：镀锌钢板，并涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层；

2. 柜体需配可调节功能支脚；

3.层板材质：层板采用聚丙烯（PP）材质一次冲压成型；

▲4.容积：≥630L

5. 显示屏： LED智能显示屏，显示过滤器工作温度，风机转速，门忘关报警器，过滤器寿命倒计时，过滤器出风口TVOC浓度探头，风机转速用户可根据使用情况调节保证柜体内负压

6. 可选配具有智能化联网功能，通过电脑或手机连接下载APP软件，可选配加载手机APP系统，无线连接，可通过WIFI，4G网络通信连接，参数实时可调，报警信息实时推送，APP关闭时也会推送

7.过滤系统具备模块化功能，可针对液体或粉尘及混合实验，进行配置相应的过滤器。对常见的500种化学物质有吸附功能。

8. 当储药柜未关门时，会产生重大安全隐患，储药柜需具备关门提醒功能

9. 风机VAV联动，当门打开时风机转速自动调节增大，保证柜体内负压值

10. 标配过滤模块TVOC检测探头，实时在线显示出风口TVOC浓度值，精确到0.1PPM值

11．风机箱采用注塑一体成型。

配置清单：

1.风机箱：含1套无刷式风机；

2.双柜体加透明门板：6mm厚亚克力双门；

3.门锁：双门双锁安全设计（符合双人管理）；

4.控制面板：4.2英寸LED智能显示屏，温度探头，过滤器饱和监控探头

5.PP层板：8块；

6. 2块同种规格的PP材质分子过滤器。

7.强酸储存盒1个

8.安装工具1套

★9、质保期：质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，并以优惠价提供配件耗材。