- 10、瓶口分液器

- 配置及配件

（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

|  | 名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 瓶口分液器 | 含：（0.5-5）ml；（5-50）ml；（10-100）ml各一台 | 1套 |
| 配件 | 进液管 | / | 2根/台 |

- 技术指标

  - 能够量取盐酸、浓硫酸、硝酸、正己烷、三氯甲烷、四氯化碳等强腐蚀性、挥发性试剂。

  - 具有极强的化学耐受性；

  - 可高温消毒灭菌；

  - 采用PTFE、FEP、哈氏合金、 PP等材料制成；

  - 最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3；

  - 配备两根进液管，适配不同高度的瓶子；

  - 带有回流阀，可轻松回收多余试剂。

- 技术参数:

A= 准确度 CV=偏差系数

| 量程范围ml | 刻度 ml | A≤± |  | CV≤ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ％ | μl | ％ | μl |
| 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.2 | 10 |
| 5.0-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.2 | 100 |
| 10-100 | 2.0 | 0.5 | 500 | 0.2 | 200 |

- 技术服务及售后服务：

- 仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

★2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。