- 21、垂直震动器

主机配置及附件

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 管路 | 套 | 1 |
| 3 | 说明书 | 份 | 1 |
| 4 | 合格证 | 份 | 1 |
| 5 | 装箱单 | 份 | 1 |
| 6 | 电源线 | 根 | 1 |

- 满足标准：
《GB/T16488-1996水质石油类和动植物油的测定红外光度法》；
《HJ1051-2019土壤石油类的测定红外分光光度法》；
《HJ637-2018水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》；
《HJ970-2018水质石油类的测定紫外分光光度法》；
产品特点：
▲1、振荡方式：垂直振荡或倾斜振荡可选；
2、配备伺服电机；
3、操作方式：自动放气款设定转速和实测转速及设定时间和剩余时间可在同一界面显示；
4、弹性无级可调一体式夹具，可自由滑动，适用于分液漏斗比色管、试管、离心管等多种容器；
5、装有前部防护板，使用起来安全放心；
■6、不锈钢设计，耐酸碱，耐腐蚀；
7、选用优质杆式轴承，长久耐用；
8、自动放气款实验中可自动放气，放气时间可自行设定，萃取次数、时间、转数可分段程序设置；
■9、自动放气款设备每一路都有独立的电磁阀，电磁阀数量与位数相同，废气独立收集；
10、选配分液漏斗可实现快速对接。
技术参数

| 自动放气功能 | 有 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 彩色触摸屏 |
| 无极调速 | 振荡频率范围：0~350rpm；频率精度±1rpm； |
| 定时功能 | 0~9999(秒、分、时单位可选) |
| ▲样品位数 | 10位 |
| 样品容量 | 0~1000ml |
| 振荡幅度 | 40mm |
| 倾斜角度 | 0°~20° |
| 转速精度 | ±1％ |