26、便携式浊度仪浊度仪

1、用途：

便携式浊度仪，具有实验室浊度仪的优越性能，既可用于野外测试，又可用于实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。

2、技术性能指标：

2.1光源：钨灯

2.2 检测器：硅光电检测器

2.3 测量范围：0~1000 NTU

2.4 准确度：读数的±2%+杂散光

2.5 可重复性：读数的±1%或者0.01NTU，取大者

■2.6 分辨率：0.01NTU

■2.7 杂散光：<0.02NTU

▲2.8 双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰

3、配置要求：

3.1 基本配置：

便携式浊度仪主机，6个样品池、标准液、验证标准液、硅油、电池、用户手册