- 27、叶绿素研磨仪（包括抽滤装置全套）

- 1、主要特点：

▲1.1、高通量:可同时研磨8个样品，可适用于多种尺寸样品的研磨1.2、每个样品只需要1-2分钟即可完成

■1.3、可设置研磨时间、研磨速率和循环次数，保证每次 研磨和下一次研磨条件的一致性。

1.4、内置两个安全锁扣及一个样品舱盖联锁。

1.5、开始和停止按钮可使使用者随时启动或者停止研磨进程。

2、技术参数：

2.1、应用领域： 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡

2.2、触摸屏显示,可以方便直观的操作

2.3、可存储二十组实验数据

2.4、模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环

■2.9、均质速度：0—70 HZ/秒

2.10、工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定;

2.11、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可

2.12、适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢

3、基本配置：

3.1、主机1台

3.2、适配器1套

3.3、研磨管1包

3.4、配套研磨珠1套

4、售后服务与培训

4.1、厂方负责安装调试

4.2、安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期至少1年。

4.3、维修响应时间一般情况下8小时

4.4、终身负责维修

- 全套抽滤装置：

- 仪器配置：

| 隔膜真快泵（防腐型&截流瓶） | 1套 |
| --- | --- |
| 3L集液瓶 | 1套 |
| 全不锈钢六连过滤器 | 1套 |
| 微孔滤膜（φ50mm 0.45μm MCE） | 500片 |

- 隔膜真空泵技术参数：

- ▲1、抽气速度（L/min）：60；

- 2、极限压力：≥0.08MPa;

- 3、工作环境温度（℃）：7-40；

- ▲4、泵头数量：2；

- 5、泵体温度（℃）：≤55

- 6、膜片及阀片材质：进口橡胶。

- 过滤器技术参数：

- 1、规格：六联；

- 2、滤杯：不锈钢316L；

- 3、阀门：不锈钢；

- 4、筛板：不锈钢316L（100μm）

- 5、连接方式：不锈钢胶塞式；

6、支架：不锈钢316L。