34、红外测油仪

- 符合标准

“HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法”

“HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法”

“HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法”

“GB2084-2021《农田灌溉水质标准》”

- 应用领域

用工业废水和生活污水中石油类和动植物油类的测定

- 技术指标和有关参数性能

▲软件系统：采用双系统分析,分别满足四氯化碳或四氯乙烯做萃取剂的使用方法

校准方式：仪器既可用标准曲线校准也可使用系数校准；

光源系统：光源使用寿命可达5000小时以上。光源使用电调制调解光源技术，防止仪器内部温度过高影响稳定性；

方法检出限：当样品体积为500ml，萃取液体积为50ml时，检出限为0.06mg/L；

仪器检出限DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD)；

波数准确度及重复性：±0.5cm-1。 采用自动定位校准，30mg/L以上油样自动对2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处校准，消除了人为定位的影响；

■重复性：30～40mg/L油标样测定11次 RSD≤0.6%或0.5mg/L水样RSD≤5%，

■准确度误差：≤1%;

校正系数准确度：误差±10%;

扫描速度：全谱扫描，45秒钟/次；非分散红外法2秒钟/次；

- 技术参数

基本测量范围：0.0～800mg/L

最低检出浓度：0.003mg/L(水样浓度)

■线性相关系数r﹥0.9995

波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm）

波长准确度：±1.0cm-1

波数重复性：±0.5cm-1

吸光度范围：0.0000～ 2.0000AU（即透过率100～1%T）